灭火救援指挥箱

MJZ-01

硬件操作指南

沈阳君丰消防电子设备有限公司

目  录

一．概述	1

二．主要功能及性能介绍	1

三.箱体结构示意图	2

1. 箱体整体	2

2. 展开工作平台	3

3. 箱体下侧	3

四、指挥箱硬件设备技术参数	4

1. 笔记本电脑（惠普）	4

2. 移动电源	4

3. 立体声音箱	5

4. 加密存储器	5

5. 红外测温仪	6

6. 多功能风速仪	9

7. GPS模块	11

8. 无线路由器	11

9. 车载充电器	12

五、软件安装及维护	12

- 概述

近年来，消防应急救援职能不断拓展，灾害事故类型日趋复杂，灾害事故处置难度越来越大，基层指挥员面临的挑战也越来越大。在现场指挥中，由于情况不了解、信息不准确而造成的决策困难、指挥不力、贻误战机等问题，已成为影响灭火救援成败的关键。作为第一时间、第一现场的应急救援力量，基层消防中队迫切需要专业技术装备的有力支撑。按照贴近基层、贴近一线、贴近实战的“三贴近”原则，为提高基层指挥员灾害现场的决策指挥能力，增强全国消防救援队伍灭火救援技术水平，研究开发适用于基层消防大、中队指挥员的智能型灭火救援指挥箱具有重大现实意义。

针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示、作战部署标绘等功能。同时还新增车辆信息功能，可实现以消防车辆为核心的动态信息采集与管理，为消防车辆日常管理提供远程监督解决方案，为消防局“实战指挥平台”、“数字化预案系统”、“消防一体化”平台建设提供数据支撑。面向基层消防指挥员，致力于现场指挥的实时性、针对性、有效性。指挥箱内配备仪器可实现测风速、风温、风量、温度、扩音等功能，可一键进入四项基本功能：火灾、抢险救援、查询系统、车辆信息，具有无线上网功能及数据保护平台。

二．主要功能及性能介绍

1．指挥箱内配备的便携式仪器设备能实现测风速、风温、风量、测温度、扩音等功能。

2．指挥员能通过笔记本电脑一键快速进入四项基本功能，即：火灾、抢险救援、查询系统、车辆信息（选配）。

3．基于消防水源和灭火救援预案能进行现场作战部署实时图形标绘，并能上传到移动消防通信指挥中心，为调度指挥决策提供第一手数据资料。

4．具有灭火救援指挥要点及各类火灾扑救处置、抢险救援勤务规程、化学危险品、特殊装备使用说明等查询结果的语音提示功能。

5．具有灭火救援预案、化学危险品等信息查询的关联应用。

6．具有地图导航及地理设施查询功能。

7．具有水源、重点单位等消防图层信息的定位功能。

8. 具有数据保护平台，对系统中的数据做到最有效的保护。

9. 无线路由上网功能，通过配置当地所使用的无线上网卡，满足在户外的上网需求。

灭火救援指挥箱针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示、作战部署标绘等功能，面向基层消防指挥员，致力于现场指挥的实时性、针对性、有效性。

三．箱体结构示意图

1. 箱体整体

开式手提箱结构，箱体上盖部分为资料存放处，下箱体部分的上层为笔记本电脑操作平台下箱体的下层部分为仪器设备存放区域。

整套设备包括：笔记本电脑、红外测温仪、多功能风速仪、GPS模块、加密存储器、立体声音箱、无线路由器、鼠标、车载充电器、移动电源、笔记本电脑适配器、便携箱、操作台、防水袋。

笔记本电脑软件系统包括：火灾类型预案、对象预案、抢险救援规程、化学灾害事故处置决策系统、火灾扑救处置措施、抢险救援勤务规程、灭火救援预案系统、消防水源信息系统、现场态势标会系统、灭火救援现场记录上报系统、消防车辆动态信息管理系统等。

2. 展开工作平台

3. 箱体下侧

四．指挥箱硬件设备技术参数

1. 笔记本电脑（惠普）

1.1技术参数

●镁合金机身，内部加强型防滚架，无飞线模块化设计；

●笔记本电脑采用Intel I5双核处理器(主频达到2.5GHZ，二级缓存2×256KB，三级缓存3MB)，系统总线达到1600MHZ；

●14纳米制程工艺，双通道 DDR4，功耗低；

●安全的锂聚合物电池，电脑使用时长可达10小时；

●14英寸防眩光液晶屏，标准分辨率达到1920×1080；

●500GB容量硬盘，采用3D硬盘保护，军工认证；

●内置指挥箱专用灭火救援软件；

●与笔记本电脑配套使用的还有笔记本电脑电源适配器、蓝牙鼠标。

1.2 使用方法

具体操作详见软件操作指南。

2. 移动电源

2.1 技术参数

●三入两出，支持Micro/Type-c/Lightning多选择输入；

●具有电量格显示，可随时关注电量变化；

●规格尺寸：92*62.6*23.6mm；

●电池容量：10000mAh；

●输入：5V=2.1A；

●单口输出：5V=2.1A  5V=2A；

●双口输出：5V=2.1A；

●净重：202g。

2.2 使用方法

●充电：使用多功能充电器及数据线连接，对移动电源进行充电，充电过程中电量灯动态显示充电状态；

●放电：使用数据线连接其它设备，实现对设备的蓄电；

●电量查询：按下电量查询按钮，LED灯显示当前电芯电量，显示持续时间7秒。

3. 立体声音箱

3.1 技术参数

●大音量4D音效，支持蓝牙播放、插卡播放、AUX播放和FM收音机播放四种模式；

●内置大容量电池，强劲续航；

●内置麦克风，可进入免提通话模式；

●喇叭规格：40mm  4Ω  3W；

●充电电压：5V  500MA；

●频率晌应：90HZ—18KHZ；

●信噪比： 95DB；

●失真度：≤1%。

3.2 使用方法

开机键拨到“ON”，通过“MOOD”键进行蓝牙/TF卡/音频输入/收音机四种模式切换；播放键进行播放/暂停/通话/挂断/自动搜台等功能；加减键进行曲目选择（短按）/音量调节（长按）。

4. 加密存储器

4.1 技术参数

●具有密码保护功能，加密管理重要文件；外形纤薄，即插即用。

●容量：1TB；

●外形尺寸：107.2*75*11.2mm；

●工作温度：-10℃至+70℃；

●重量：120g。

4.2 使用方法

实现方式：加密盘方式。连接电脑后，双击电脑桌面WD Security软件，默认密码：119  进入加密分区。

5. 红外测温仪

5.1 技术参数

| 型号 | MS Pro-FF |
| --- | --- |
| 温度范围 | -32～980℃ |
| 准确度 | ±1%×读数（100℃到980℃）；±1℃（0℃到100℃） |
|  | ±1℃±0.07℃/℃（-32℃到0℃） |
| 光学分辨率（D:S） | 40:1 |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 响应时间 | 300ms |
| 光谱响应 | 8～14µm |
| 发射率 | 发射率可调0.100～1.100 |
| 环境温度 | 0～50℃ |
| 存储温度 | -20-60℃（不含电池） |
| 显示功能 | Max/Min/Hold/℃/℉选择 |
| 报警功能 | 三色声光高/低温报警功能 |
| 数据存储 | 20点 |
| 电脑连接、软件、热偶输入 | USB接口、操作软件、K型热电偶输入 |
| 激光瞄准 | ＜1mW 650nm 激光等级Ⅱ |
| 重量/尺寸 | 180g/190×38×45mm |
| 电源 | 9V电池或通过USB供电 |
| 电池寿命 | 40小时，激光与背景光使用占50% |
|  | 80小时，激光和背景光关闭 |
| 相对湿度 | 10-95%RH（不结露，环境温度＜30℃） |
| 标准配件 | 软胶保护套、腕带 |

5.2 发射率：

物体向外发射的辐射强度取决于目标物体的温度和物体表面材料的辐射特性。发射率（ε=Epslion）是一个和材料本身相关的固定参数，描述物体表面释放能量的能力。假设测量的目标温度要比环境温度高，如果发射率设置偏高，红外测温仪所显示的温度值将会低于真实的温度。测量金属表面的时候，尤其需要按照发射率对照表的提示来认真调整发射率。

发射率对照表

| 物体名称 |  | 发射率µm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8-14 |
| 铝 | 氧化 | 0.2-0.4 |
| 石棉 |  | 0.95 |
| 沥青 |  | 0.95 |
| 黑陶器 |  | 0.7 |
| 陶器 |  | 0.95 |
| 混凝土 |  | 0.95 |
| 钢 | 氧化 | 0.4-0.8 |
| 纺织品 |  | 0.95 |
| 玻璃 | 餐具 | 0.85 |
| 黄金 |  | 0.01-0.1 |
| 沙砾 |  | 0.95 |
| 冰 |  | 0.98 |
| 铁 | 氧化 | 0.5-0.9 |
| 碳胶 |  | 0.9 |
| 石墨 | 氧化 | 0.2-0.6 |
| 纸 | 各种颜色 | 0.95 |
| 塑胶 | 透明度>0.5mm | 0.95 |
| 橡胶 |  | 0.95 |
| 沙子 |  | 0.9 |
| 雪 |  | 0.9 |
| 土壤 |  | 0.9-0.98 |
| 钢铁 | 氧化 | 0.7-0.9 |
| 水 |  | 0.93 |
| 木头 | 原木 | 0.9-0.95 |

5.3 故障处理

| 现象 | 问题 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| HHHH | 温度超出测量上限 | 选择在测量范围内的目标 |
| LLLL | 温度超出测量下限 | 选择在测量范围内的目标 |
| ---- | 电池电量不足 | 立刻更换电池 |
| 电池电量指示 | 电量不足 | 检查/更换电池 |
| 显示面板无显示 | 电池没电/无电池 | 检查/更换电池 |
| 激光不工作 | 1.电量不足或没电 | 1.更换电池 |
|  | 2.激光关闭 | 2.打开激光 |

5.4 使用方法

将测温仪对准测量目标，按下测量按键，即显示当前目标温度，7秒后无动作设备自动关机；模式按钮可对测量模式进行切换并设置参数；上行/下行按钮可以进行选择及激光/背光调节。

5.5 重要提示

★发光或抛光金属表面会导致读数不准确，请参照测量表面的发射率部分。

★红外测温仪只能测量目标表面的温度。它们不能穿透透明材料例如玻璃和塑胶进行测量。

★保持镜头清洁。远离灰尘，烟雾或者其它微粒，以避免不准确测量。

6. 多功能风速仪

6.1 技术参数

| 特点描述 | 手持式，四功能，9V电池供电 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 温度：0℃～50℃ 相对湿度：10﹪～95﹪RH 风速：0.4～30.0 m/s 照度：0～2200 Lux |
| 准确度 | 温度：±1.2℃ 相对湿度：＜70﹪RH ±4%RH； ≧70﹪RH； (±4%RH +1.2﹪RH) 风速：≦20 m/s ±3% F.S ＞20 m/s ±4% F.S 照度：±5%rdg ±8dgt |
| 显示 | 8mm LCD显示，同时显示两组数据（温、湿或温、风等） |
| 操作环境 | ≦80％ RH ； 0℃～50℃ |
| 重量及尺寸 | 160g ；（156×60×23）mm |

6.2 使用方法

●风速测量

- 按“Power”键打开电源，按“Function”键选择风速测量功能。
2）按“Unit/Zero”键选择你想要的单位，然后把风速探头朝向风源。
3) 待读数稳定后记下显示的读值。对于同一个测试点，其风速可能会有起伏，这是正常的。
●湿度和环境温度测量
1）按“Power”键打开电源，按“Function”键选择相对湿度测量功能。
2）与此同时，LCD上将显示相对湿度和温度读值。
3）每换一个环境，需要几分钟的时间，读数才能稳定下来，稳定后再读取读值。

- ●温度测量

1）按“Power”键打开电源，在温度探头插口插入一个K型温度探头。
2）按“Function”键选择温度测量功能。
3）把温度探头与被测物接触，从LCD上读取温度值。

温度测量的注意事项（热电偶） ：
★当把温度探头插入插口的时候，请注意探头的极性。
★由于热电偶探头和温度计之间的温度差异会导致错误的测量结果，所以，每次更换探头或者插入一个新的探头后，必须让表预热，以便得到最好的测量和精度性能。预热过程需要几分钟，并且只有当探头所处的温度环境与温度计有差别的时候才用预热。 
●光度测量
1）按“Power”键打开电源，按“Function”键选择光度测量功能。为了方便读取，光度的数字显示与其它功能的数字显示相比，旋转了180°。
2）按“Lux/Ft-cd”键选择测量单位，“Lux”或“Ft-cd”。
  光度的零值补偿调整：
★为了得到最好的测量结果，使用前请调零。把仪表末端的光传感器放在桌面或者其它的平面下，确保没有光线能照射到光传感器上。然后按“Unit/Zero”键使仪表读数归零。
★零点会随着环境温度变化、电池电量变化或者其他的原因而漂移，请经常按以上步骤进行零点的调整。
●锁定功能
按下“Hold”键都会锁定当前读数，同时显示“HOLD”符号。
●记录功能
1）数据记录功能记录、显示最大/最小读值。按“Max./Min.”键开始数据记录，同时LCD上会显示“REC”符号。
2）以下操作在“REC”符号显示的情况下进行：
 (a) 按一下“Max./Min.”键，LCD上会显示“Max”符号，同时显示最大读值。
 (b) 再按一下“Max./Min.”键，LCD上会显示“Min”符号，同时显示最小读值。
 (c) 按下“Max./Min.”键2秒钟，退出数据记录功能，显示会恢复为当前读数。
 (d) 按“Hold”键，清除最大/最小读值的纪录，以前的最大/最小值会被删除，回到记录功能继续记录。

7. GPS模块

7.1 技术参数

●外型尺寸： 43x74x9.9mm；

●支持蓝牙2.0协议，连接更加稳定；

●信道数： 最大同时接收及追踪66颗卫星信号，内建WAAS/EGNOS/MSAS解调器；

●内置高容量锂聚合物电池，连续工作时间达20小时；

●采用66通道MTK2代超高感度接收芯片，接收灵敏度高达-165dBm；

●高通用性的NMEA-0183数据协议输出格式；

●内建高增益主动式天线。

8. 无线路由器

8.1 技术参数

●外型尺寸： 96.8x58x12.8mm；

●10000mAh电池，低功耗，长待机；

●额定电压：3.8V；

●额定输入：5V=1A；

●全网通4G网络，网速可达150Mbps。

8.2 使用方法

需配置当地所使用的无线上网卡，拆卸机身后盖及电池，将上网卡放入卡槽内。组装后长按2秒圆形按钮，一键开机使用，使用完毕长按圆形按钮5秒关机。电池灯为红色时电量低，请及时对设备进行充电。WIFI名称及密码置于后盖内侧。

9. 车载充电器

9.1 技术参数

●外型尺寸： 150x80x50mm；

●输入电压：DC11-15V；

●输出电压：AC220V；

●输出频率：50Hz（+/-1%）；

●超过85摄氏度或低于10.6V时，自动报警，自动关断； 
●可替换保险丝； 
●300W额定功率； 
●过流、过载、低压、高压保护功能； 
●机器配备一个三孔万用插座，适用连接各种插头的设备。

9.2 使用方法

直接将插头插入点火器插孔即可。

[常用电器功率一览表] 
70W：便携式CD机、移动电话、数码相机； 
150W：笔记本电脑、便推式CD机、摄/录像机、13寸以下便携电视、便携式打印机、PAD掌上电脑；
300W：笔记本电脑、便推式CD机、摄/录像机、13寸以下便携电视、露营设备。 
注：使用电器的功率一定不要超过车载逆变器的最大额定功率！

五、软件安装及维护

每个箱体配套的笔记本电脑内均有系统恢复文件，可以直接通过GHOST文件，对笔记本电脑的系统进行恢复，恢复后的系统包括配置好后的灭火救援指挥软件。